### Lautsprecher-Chassis-Bestückung Pipe6e (..e = erweiterte Version mit rückwärtigem Super-Hochtöner)

### 1. Tang Band Tieftöner W6-623C

### 17-cm-Tief-/Mitteltöner mit leichter beschichteter Papier-Membran und Staubschutzkalotte

### Neu entwickelte W-förmige Doppel-Gummisicke

### Belastbarkeit (Nenn/Musik): 30 / 60 Watt

### Frequenzbereich = 46 Hz - 5 kHz

### Resonanzfrequenz fs = 46 Hz

### Impedanz R =  8 Ohm

### Kennschalldruck SPL = 89 dB (1W; 1m)

### Gleichstromwiderstand = 6 Ohm

### Schwingspuleninduktivität L = 0,61 mH

### Effektive Membranfläche Sd = 140 cm²

### Bewegte Masse inkl. Luftlast = 13,8 g

### Äquivalenzvolumen Vas = 23,88 Liter

### Freiluftgesamtgüte Qts = 0,39 (Qms=3,18; Qes=0,44)

### Durchmesser der Schwingspule = 25 mm

### Einbaudurchmesser di = 147 mm

### Außendurchmesser da = 176,5 mm

### Einbautiefe (nicht eingefräst) t = 77,5 mm

### 2. Tang Band Hochtöner 28-847S

### 28-mm-Hochtöner mit Seiden-Gewebekalotte und großem reflexionsfreien Volumen (geschirmte Kunststoffkapselung)

### Belastbarkeit (Nenn/Musik) = 15 / 120 Watt

### Frequenzbereich = 600 Hz - 20 kHz

### Resonanzfrequenz fs = 600 Hz

### Impedanz R =  8 Ohm

### Kennschalldruck SPL = 90 dB (1W; 1m)

### Gleichstromwiderstand = 6 Ohm

### Kraftfaktor BL = 7,4 N/A

### Schwingspuleninduktivität L = 0,27 mH

### Durchmesser der Schwingspule = 28 mm

### Einbaudurchmesser di = 48 mm

### Außendurchmesser da = 72 mm

### Einbautiefe (nicht eingefräst) t = 45,2 mm

### 3. Visaton Super-Hochtöner SC5

### Abgeschirmter 13-mm-Super-Hochtöner mit Polycarbonat-Kalotte

### Belastbarkeit mit Hochpassfilter 6 kHz / 12 dB/Okt. (Nenn/Musik ) = 60 / 100 Watt

### Frequenzbereich  = 4 - über 22 kHz

### Resonanzfrequenz fs = 2,5 kHz

### Impedanz R =  8 Ohm

### Kennschalldruck SPL = 90 dB (1W; 1m)

### Gleichstromwiderstand = 6,2 Ohm

### Schwingspuleninduktivität L = 0,08 mH

### Durchmesser der Schwingspule = 13 mm

### Einbaudurchmesser di = 48 mm

### Außenabmessungen = 51,5 mm x 51,5 mm